凯虹报警主机常见故障、可能原因及解决方法

| 故 障 | 可 能 原 因 | 解 决 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 主机不能触发报警或报警不拨电话 | 1.未布防或布防延时未到。 2.门磁安装间隙太大，或门磁电池电量不足。 3.红外探测器电池电量不足。 4.号码设置错误。 | 1.布防或等布防延时到。 2.调整磁铁与探测器的距离，更换门磁电池。 3.更换电池。 4.按操作指南设置号码。 |
| 红外探测器不工作 | 1.红外探测器电池电量不足。 2.开关没有打开。 | 1.更换电池。 2.打开开关。 |
| 红外探测器感应距离近 | 1.镜片表面脏。 2.红外探测器安装不正确。 3.气温太高。 | 1.棉球蘸酒精擦镜片表面。 2.按温馨提示重新安装。 3.调灵敏度(配可调探头)。 |
| 红外探测器误报 | 1.安装位置不正确。 2.灵敏度太高。 | 1.按温馨提示重新安装。 2.与当地销售部门联系。 |
| 红外探测器电池寿命短 | 1.在撤防状态下触发频繁。 2.电池质量差。 | 1.撤防关闭人体感应，或调整内部插针为省电状态。 2.换质量好的碱性电池。 |
| 遥控器失灵 | 1.遥控器电池接触不良。 2.指示灯暗,电池电量不足。 | 1．重新安装电池。 2．更换电池。 |
| 无线门磁不工作 | 1.电池接触不良。 2.指示灯常亮，电量不足。 | 1.重新安装电池。 2.更换电池。 |
| 主机无故布撤防或报警 | 1.红外探测器电池电量不足。 | 1.更换电池。 |
| 遥控器操作主机无反应 | 1.键盘设置处于开位置。 2.主机外接电源停电或插头接触不良且备用电源耗尽或开关关闭。 3.主机死机。 4.雷击损坏。 | 1.键盘设置开关置于关位置。 2.确认外接电源有电，检查插头打开电源开关。 3.全部掉电,重新开始。 4.与当地销售部门联系。 |
| 主机喇叭叫个不停,遥控器操作无反应 | 1. 雷击损坏。 | 1.与当地销售部门联系。 |
| 主机报警时喇叭只叫一声且不拨号 | 1.芯片记忆丢失。 | 1.按操作指南重新输入电话号码。 |